编  号：_____ G______

密  级：_____________

标  识：_____________

版  本：_____________

光电吊舱控制协议

范围

本协议规定了光电吊舱对外（与飞行控制器等）的接口定义、数据通信流程及控制协议。

光电吊舱对外通信

2.1数据通信流程

- 飞行控制器发送指令给光电吊舱，指令内容见表2-1所示，指令部分为触发式，发送一次即可；

- 光电吊舱上电自检后，以周期16.7ms发送信息给飞行控制器，信息内容如表2-2所示；

- 对于多字节变量，低字节在前，高字节在后；

- 串口默认波特率为：115200,校验方式：无校验；

- 需要下发吊舱拍摄图片命名前缀、系统时间时，需上电后下发或周期下发；

- 需要目标位置解算时，需要以1~60Hz的频率给DYT发送载机的姿态角和经纬度信息。

2.2通信协议

2.2.1  控制指令数据

表2-1 控制指令数据

| 源 |  | 控制器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 光电吊舱 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 触发发送 |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步码1 | U8 |  | 0xEB | 1 |
| 1 | 同步码2 | U8 |  | 0x90 | 1 |
| 2 | 控制信息 | U8 |  | 0x00：空指令 0x01：可见光1 0x02：可见光2 0x03：红外1 0x04：红外2 0x07：目标识别开 0x08：目标识别关(默认) 0x09：视频录制开 0x0A：视频录制关(默认) 0x0C：框选跟踪（两个X,Y坐标） 0x0D：指点跟踪（X，Y坐标） 0x0E：停止跟踪 0x0F：发现目标自动锁定 0x10：识别转跟踪 0x11：红外白热 0x12：红外黑热 0x17：关抗遮挡 0x18：开抗遮挡 0x24：云台搜索 0x25：光学变焦 0x26：指定框架角度 0x27：开电机 0x28：关电机 0x29：关跟随 0x2a：跟随 0x2b：归中 0x2c：抑制陀螺仪漂移 0x30: 电锁模式 0x31: 解除电锁 0x40：开画中画 0x41：关画中画 0x51：osd显示开 0x52：osd显示关 0x5a：指定变焦倍数 0x5b：拍照指令 0x5c：开电子稳像 0x5d：关电子稳像 0x60：开伺服稳像 0x61：关伺服稳像 0x62: 版本查询 0x64：设置码率 | 1 |
| 3、4 | 参数X | S16 |  | 默认为0； 当控制信息为0x0D“指点跟踪”时，表示锁定点横向像素的与中心点坐标差（中心点右边为正），图像中心点为0； 当控制信息为0x0C“框选跟踪”时，表示锁定框左上角横向像素的与中心点坐标差（中心点右边为正），图像中心点为0 当控制信息为0x24“云台搜索”时，表示方位转速，单位0.1°/s； 当控制信息为0x25“变焦指令”或0x5a“数字变焦”时，表表示变焦倍数，单位0.1倍； 当控制信息为0x26“指定框架角度”时，表示方位角，单位0.01度； 当控制信息为0x64“设置码率”时，表示设置图像传输码率，单位为kbps； 控制信息为0x5b“拍照”或0x09：视频录制开；表示时间戳高16位或前缀（前2个字符，先低后高）； 控制信息为0x07“目标识别开”时，0表示检测人或车、1表示检测无人机 | 2 |
| 5、6 | 参数Y | S16 |  | 默认为0； 当控制信息为0x0D“指点跟踪”时，表示锁定点纵向像素值与中心点坐标差（中心点上边为正），图像中心点为0； 当控制信息为0x0C“框选跟踪”，表示锁定框左上角纵向像素值与中心点坐标差（中心点上边为正），图像中心点为0； 当控制信息为0x24“云台搜索”，表示俯仰转速，单位0.1°/s 当控制信息为0x26指定框架角度时，表示俯仰角，单位0.01度； 当控制信息为0x5b“拍照”或0x09“视频录制开”；表示时间戳低16位或前缀（后2个字符，先低后高） | 2 |
| 7 | 参数3 | U8 |  | 开启画中画时：表示画中画的小画面 0=取消多画面；（默认） 1=可见1；2=可见2； 3=红外1；4=红外1； 小画面==大画面时，取消多画面。 | 1 |
| 8 | 文件保存形式 | S8 |  | 0=时间戳 1=前缀（4个ASCII字符）+序号 例:ABCD-0001.jpg、GOOD-0001.mp4 | 1 |
| 9、10 | 参数X2 | S16 |  | 默认为0； 当控制信息为0x0C“框选跟踪”，表示锁定框右下角横向像素的与中心点坐标差（中心点右边为正），图像中心点为0； | 2 |
| 11、12 | 参数Y2 | S16 |  | 默认为0； 当控制信息为0x0C“框选跟踪”，表示锁定框右下角纵向像素的与中心点坐标差（中心点上边为正），图像中心点为0； | 2 |
| 13-14 | 保留 |  |  |  | 2 |
| 15 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 16 |

2.2.2  周期性遥测信息

表2-2  周期性遥测信息

| 源 |  | 光电吊舱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 控制器 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 60Hz |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x16 | 1 |
| 2 | 状态信息反馈1 | U8 |  | Bit7-6：跟踪的视频源 00:可见光1 01:可见光2 10:红外1 11：红外2 Bit5-3：000 Bit2：目标跟踪状态 1:锁定 0:搜索 Bit1~Bit0：备用 | 1 |
| 3 | 状态信息反馈2 | U8 |  | Bit6-7：保留 Bit5：视频存储 1:开 0:关 Bit4：保留 Bit3：电机状态 1：开 0：关 Bit2：跟随模式 1：开 0：关 Bit1：电锁模式 1：开 0：关 Bit0：保留 | 1 |
| 4 | 保留 | U8 |  | 0 | 1 |
| 5 | 状态反馈信息3 | U8 |  | Bit7-6：显示的大画面 Bit5-4：显示的小画面 00:可见1（变焦/前视） 01:可见2（广角/侧视） 10:红外1 11:红外2 Bit0-3：保留 | 1 |
| 6、7 | 目标脱靶量 X轴偏移角度 | S16 | 0.01° | 表示锁定点横向与纵向偏差，图像中心点为0。 数值与直接物理量对应，可见光与红外镜头的不同视场角由光电吊舱内部统一解算。 | 2 |
| 8、9 | 目标脱靶量 Y轴偏移角度 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 10、11 | 横滚框架角 | S16 | 0.01° | 左负右正 上正下负 | 2 |
| 12、13 | 俯仰框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 14、15 | 方位框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 16、17 | 横滚姿态角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 18、19 | 俯仰姿态角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 20、21 | 横滚角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 22、23 | 俯仰角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 24、25 | 方位角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 26、27 | 激光测距 | U16 | 0.1m | 0表示无效 | 2 |
| 28 | 自检结果 | U8 |  |  | 1 |
| 29、30 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |

表3 载机姿态和经纬度信息

| 源 |  | 控制器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 光电吊舱 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 周期发送，频率1~60Hz |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEB | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x91 | 1 |
| 2、3 | 载机横滚角 | S16 | 0.01° | 从载机尾部向头部看；方位角：机头指向正北为零，机头指向北偏东为正，北偏西为负；俯仰角：机头与水平的夹角，水平为零，机头冲上为正，冲下为负；横滚角：机身水平为零，右倾为正，左倾为负（没有时发送0） | 2 |
| 4、5 | 载机俯仰角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 6、7 | 载机偏航角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 8~11 | 纬度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 12~15 | 经度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 16、17 | 绝对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 18、19 | 相对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 20 | 年 | U8 |  | +2000 | 1 |
| 21 | 月 | U8 |  |  | 1 |
| 22 | 日 | U8 |  |  | 1 |
| 23 | 时 | U8 |  |  | 1 |
| 24 | 分 | U8 |  |  | 1 |
| 25 | 秒 | U8 |  |  | 1 |
| 26 | 百分秒 | U8 | 10ms |  | 1 |
| 27、28 | 空速 | U16 | 0.5m/s |  | 2 |
| 29、30 | 卫星地速 | U16 | 0.5m/s |  | 2 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 32 |

表4 目标经纬度信息

| 源 |  | 光电吊舱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 控制器 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 周期发送，频率1~60Hz，由载机经纬度和激光测距频率决定 |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x18 | 1 |
| 2~5 | 纬度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 6~9 | 经度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 10、11 | 绝对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 12、13 | 相对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 14 | 年 | U8 |  | +2000 | 1 |
| 15 | 月 | U8 |  |  | 1 |
| 16 | 日 | U8 |  |  | 1 |
| 17 | 时 | U8 |  |  | 1 |
| 18 | 分 | U8 |  |  | 1 |
| 19 | 秒 | U8 |  |  | 1 |
| 20 | 百分秒 | U8 | 10ms |  | 1 |
| 21~30 | 预留 |  |  |  | 10 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 32 |

2.3 网络控制

需要网络控制时，本地配置通过23110端口udp连接光电吊舱（IP地址：192.168.144.119，端口：14120），udp协议跟上述协议保持一致，自主型跟踪模块返回的协议还是上述协议不变。

例：eb 90 2b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a6 为有效数据（a6为校验和，从eb开始开始累加）。